ЕТ  „КАЛИ”  -  КАЛИНА СОФИЯНСКА

------------------------------------------------------------------------------1619 София, бул.”Цар Борис III”№311,ет.2, ап.3, e-mail: kali.sofiansua@abv.bg

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Възложител: ”СОФИЙСКА ВОДА” АД

Обект: ”Разширение на инсталациите за хлориране

на водата в ПСПВ ”Панчарево” за допълнително  хлориране на водата в Кремиковския водопровод

Част: ПБЗ / План за безопасност и здраве/

Фаза: Работен проект

Проектант :.....................

инж.К.Софиянска/

Съгласували:

Електро и КИП и А:

/инж.Хр.Софиянски/

Геодезия и Вертикална планировка:

/инж.Р. Кръстев/

Технол. ВиК:

/инж.М.Цветанов/

Възложител: .....................   	     Управител ................

/”Софийска вода”АД /              /инж.К.Софиянска/

София. Декември.2017 г.

Обект: ”Разширение на инсталациите за хлориране на водата в ПСПВ ”Панчарево” за

допълнително  хлориране на водата в Кремиковския водопровод

Възложител: ”СОФИЙСКА ВОДА” АД

Част:      ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНСТ И ЗДРАВЕ /ПБЗ/

ФАЗА:   РП

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАПКАТА:

1. ТЕКСТОВА ЧАСТ:

1.1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1.2. КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ГРАФИК

2.     ГРАФИЧНА ЧАСТ:

2.1. СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН              		черт.1

2.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗКОПНИ РАБОТИ   				черт.2

2.3. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕТОННИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ 		черт.3

2.4 СХЕМИ НА МЕСТАТА НА СТРОТ. ПЛОЩАДКА,

НА КОИТО ИМА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ 			черт.4

2.5. ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И АВАРИИ      	 		черт.5

Обект: ”Разширение на инсталациите за хлориране на водата в ПСПВ ”Панчарево” за

допълнително  хлориране на водата в Кремиковския водопровод

Възложител: ”СОФИЙСКА ВОДА” АД

Част:      ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНСТ И ЗДРАВЕ /ПБЗ/

ФАЗА:   РП

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Част: Организационен план

І. Основание за разработка на плана за безопасност и здраве:

Планът за безопасност и здраве e разработен съобразно изискванията на чл.9 и 10 от НАРЕДБА № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Планът третира организацията на строителната площадка по време на строителството.

Всички предприети строителви работи трябва да бъдат в съответствие с наредбите за безопасност и охрана на труда.

За осигуряване на безопасни условия на труда се спазват:

- НАРЕДБА № 2/22.03.04 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

- Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм., бр. 48 от 2000 г. и бр. 52 от 2001 г.; попр., бр. 54 от 2001 г.; изм. и доп., бр. бр. 43 от 2003 г.); публ., БСА, бр.11-12 от 2002 г.

- Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г. – в сила от 16.08.2001 г.)

- Наредба № 3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана

- Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 77 от 1995 г. – в сила от 01.01.1996 г.); публ., БСА, бр.6 от 1997 г.

- Наредба № 12 от 30.12.2005г. за осигуряване на здравасловни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи.

- Наредба № І-117 от 2003 г. за осъществяване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност (ДВ, бр. 53 от 2003 г.)

- Правилник по безопасността на труда при строителните и монтажните работи (ведомствено издание) и Правилник за изменение и допълнение на Правилника по безопасността на труда при строителните и монтажните работи, утвърден със Заповед       № 268 от 17.ХІ.1997 г. на министъра на труда и социалната политика (ДВ, бр. 4 от 1998 г.); актуализирана редакция, публ. в Информационен бюлетин по труда (ИБТ) на Министерството на труда и социалната политика, 1998 г.; публ., БСА, бр.2-3 от 2000 г.

- Правилник по безопасността на труда при експлоатация на електрически уредби и съоръжения (издание на КТСД, 1986 г.; изм. и доп. с Окръжно № 15.00504 от    27.12.1988 г. на МИП и ЦС на БПС; ИБТ на МТСГ, бр.1 от 1992 г., бр.3 от 1995 г., публ., БСА, бр.9-10 от 1996 г.)

- Наредба №2 за проектиране и изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи / Държ.вестник брой 34от 2005 година/

- Наредба №4 за проектиране и изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни системи / Държ.вестник брой 53 от 2005 година/

- Наредба №9 за осигуряване на ЗБУТ при експлоатация и поддържане на ВиК системи  /ДВ бр.93 от 2004година/

- Процедура по БЗР на  Софийска вода АД.

- Наредба Із-1971/ 29.10.2009 г. за строително – технически  правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар ( обн. –ДВ, бр.96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. бр.17 от 02.03.2010 г. ; изм. с РЕШЕНИЕ №13641 на ВАС от 15.11.2010 г.по а.д. №9105/2010 г.- ДВ, бр.101 от 28.12.2010 г.; изм. и доп. ДВ, бр.75  от 27.08.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр.69 от 19.08.2014 г.; изм. и доп. ДВ, бр.89 от 28.10.2014 г., изм. ДВ, бр.8 от 30.01.2015 г. )

ІІ. Характеристика на площадката и строежа и фази на изпълнение с оглед здравословни и безопасни условия на труд:

ОБЕКТ”Разширение на инсталациите за хлориране на водата в ПСПВ ”Панчарево” за

допълнително  хлориране на водата в Кремиковския водопровод

Реализацията на проекта ще подобри контрола и качеството на водата в Кремиковския водопровод на ПСПВ „Панчарево”.

Фази на строителството:

1. Разчистване на площадката.

2. Изкопни работи

3. Кофраж, армировка и полагане на подложен бетон

4. Монтаж на стоманобетонни елементи за 1 кръгла и 8 правоъгълни шахти.

5. Палгане и монтаж на РVC обсадни ф110 и РVC ф32 и ф50 .

6. Монтаж на електро управление за дозиране на хлор.

7.Довършителни работи: обратен насип и възстановяване на настилката.

ІІІ. Снабдяване на строителнота площадка с вода, електричество, основни строителни материали и конструкции

1.Ел.захранването за СМР се осъществява от  строително ел.таблото захранено от ГРТ и съществуваща на площадката касета. Преди започване на строителните процеси да се извършат измервания на ел.обезопасеността на ел.таблото.

2. Водата за питейни и производствени нужди ще се изгради връзка със съществуващ клон на водоповодната мрежа. Водомерът за строителни нужди следва да бъде регистриран в

отдел”Инкасо” на ВиК.

3.Доставка на строителни матариали- изпълнява се в зависимост от дневната необходимост на строителството. Доставката се извършва от камиони. Товаро-разтоварните работи ще се

извършват с автокран 10т и ръчно за товари до 0,20кN.

4.Строителните материали и оборудване ще се складират на обекта само на определените за целта места и съобразно инструкцията за безопасно съхранение.

5.Изолац.продукти да се съхраняват в оригиналните опаковки, за да не замърсяват околната среда.

6.За прахообразните продукти да се вземат мерки срещу разпрашаване.

7.Използваният дървен материал да се подрежда за съхраняване, след като се почисти от гвоздеи.

ІV. Технология и организация за изпълнение на СМР

1.Строителната площадка е с временна ограда и има 1 портала. Поради затворения характер на площадката, охрана да се осигури от Изпълнителя на СМР.

2.На портала са поставени забраняващи и задължаващи знаци, съобразени с норм. изисквания.

4.Налична е и информационна табела съгласно чл.12 и 13 от Наредба №2.

5.За канцелария и съблекалня на работниците и за  склад на инструменти се използват фургони.

6.Полагането на бетон се извършва с бетонпомпа и ръчно.

7.Използва се химическа тоалетна на площадката.

V. Фази на изпълнение с оглед на здравословните и безопасни условия на труд:

1. Разчистване на площадката.

2. Изкопни работи

3. Кофраж, армировка и полагане на подложен бетон

4. Монтаж на стоманобетонни елементи за 1 кръгла и 8 правоъгълни шахти.

5. Палгане и монтаж на РVC обсадни ф110 и РVC ф32 и ф50 .

6. Монтаж на електро управление за дозиране на хлор.

7.Довършителни работи: обратен насип и възстановяване на настилката.

За строителния обект Гл.изпълнител е разработил оценка на риска, като екземпляр от него се дава на подизпълнителите. Задължение на подизпълнителите е да запознаят работниците си със съществуващите рискове и мерки за намаляване то им.

VІ. Класификация на опасностите след разработване оценка на риска за строителния обект:

- наранявания при работа с инструменти, механизми и др.- във всички фази

- поражения от ел. ток; -във всички фази

- работа със строителни и транспортни машини, повдигателни съоръжения и механизми; -във всички фази

- удари на падащи предмети;фази 2,4

- неправилно стъпване и удряне; във всички фази

- товарене и разтоварване; във всички фази

VІI. Основни организационни и технологични мероприятия за здравословни и безопасни условия на труд:

1.На територията на строителната площадка задължително да се използва предпазна каска, която през цялото време е на главата на работещия.

2.Всички работещи да са облечени с работни облекла и лични предпазни средства , които се осигуряват от съответните подизпълнители.

3.До извършване на строителни дейности да се допускат само лица с които са проведени всички видове инструктажи по безопасност на труда и притежават изискваната правоспособност.

4.Всички машини и съоръжения, работещи с електрически ток да са електрообезопасени.

5.Лицата, работещи с ръчни ел. инструменти, да притежават квалификационна група.

6.Всеки подизпълнител да се грижи за опазване живота и здравето на неговите работници, без да създава опасности за останалите работници.

7.Подизпълнителите да се съобразяват с изискванията на сключените споразумения за съвместни мерки за безопасна работа на една площадка.

8.Главният подизпълнител предоставя инструкции за безопасна работа на основните дейности. Всеки подизпълнител при възлагане на специфични работи да разработва инструкция и обучава работниците по нея.

9.За складиране на материали на стр. площадка да се използват определените с плана места.

VIII. Oрганизационни указания за предотвратяване на опасностите по фази:

Фаза № 1- Строителни работи:

1.1 Изпълняват се: изкопни работи,  кофраж, армировка, подложен бетон, декофриране, , монтаж стоманобетонни елементи, тръби  и съпътстващите ги видове работи. Мероприятията по ЗБУТ са следните: поставяне на парапети, капаци за отвори, прегради, кабели и табла за временно ползване ( циркуляри, осветление),

Кофражите са доставени или изработени на място съгласно кофражните планове и спецификации, приложени към технологичния проек.

Армировката се доставя фасонирана по спецификация, съответно етикетирана по позициите от армировъчните планове.

Бетонът се забърква ръчно и се полага с кофи на дъното на кръглата шахта .

Фаза № 2 – Инсталации

Електрическите инсталации да се изпълняват само от правоспособни лица, притежаващи квалификационна група по ел. безопасност. При извършване на изпитания на ел. инсталациите да се извърши проверка и вземат мерки за опазване живота на работещите на строит. площадка.

Водопроводните инсталации да се монтират върху здрави носещи конструкции.

Риск има при пренасянето на тежки товари и следва да се спазват правилата за ръчно пренасяне  на тежки товари.

Фаза № 3- Довършителни работи

Довършителните работи ще се изпълняват съгласно посочените в основния проект изисквания и детайли и съгласно изискванията на съответните технологични карти.

IX. Временно строителство

На строителната площадка не се налага извършването на временно строителство.

X. Временна организация на движението

Временна организация на движението не се предвижда.

XI. Мероприятия за опазване на околната среда по време на строителството

1.Дребни отпадъци (хартия, пластмаса) ще се събират в контейнери, разположени от външна страна на оградата и подлежащи на периодично събиране.

XII. Списък на съоръженията, подлежащи на контрол

По организационния план инсталациите, машините и съоръженията, подлежаши на контрол са:

- автокран за разтоварване, складиране и монтаж;

Контролът се осъществява от собствениците на съоръженията преди въвеждането им в експлоатация (за новоизградени съоръжения) и преди започване на работа.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

| N° | Видове дейности и мероприятия | Отговорник | Срок | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготвителни работи | Техн.ръководител | Виж календарен план | Виж мерки и инструкции |
| 3. | Довършителни работи | Подизпълнители | Виж календарен план | Виж мерки и инструкции |
| 4. | Актуализиране на плана по безопасност и здраве | Техн.ръководител | По време на строителството | При необходимост |
| 5. | План за предотвратяване и ликвидиране на аварии | Техн.ръководител | Преди започване на строителството | Виж ПБЗ |
| 6. | Поставяне на знаци по ПБЗ на входа | Техн.ръководител | Преди започване на строителството | Актуализира се по време на строит. |

Част: Строителен организационен план

Наличието на строителен ситуационен план е изискване по т. 2 от чл. 10 на Наредба N° 2.

За елементи на строителния генерален план се считат всички схеми към настоящия ПБЗ.

Част: План за предотвратяване и ликвидиране на аварии

Описание на възможните аварии, представляващи заплаха за хората или довеждащи до продължително спиране или сериозно нарушаване на строителния процес.

I. Списък на възможните аварии и поражения.

II.1.1. Пожар

II.1.2. Наводнение

II.1.3. Земетресение

II.1.4. Гръмотевични бури

II.2. Описание на авариите, мероприятията и определяне на отговорните длъжностни лица, участващи в ликвидирането на авариите:

| Място и вид на аварията | Мероприятия за спасяване на хора и ликвидиране на аварията | Отговорни лица и изпълнители, участващи в ликвидиране на аварията | Лица, които трябва да бъдат известени |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Пожар - Запалване на лесно горими течности (масла, разтворители); - Попадане на случайни искри - Запалване на открит огън | Уведомяване на работещите да напуснат огнището на пожара; незабавно започване на гасене от сформираните противопожарни звена с наличните пожарог-асителни средства; Уведомяване на РСПАБ | Техническите ръководители на главен изпълнител и подизпълнителите | Главен изпълнител; Координатор по безопасност и здраве; РСПАБ Общинска комисия за защита на населението при бедствия и аварии; |
| II. Наводнение - Обилни и продълж-ителни валежи; - Увеличаване нивото на близки до обекта вадички. | Извеждане на хората на подходящо убежище; Изграждане на диги от сформирани спасителни групи. | Техническите ръководители на главен изпълнител и подизпълнителите | Главен изпълнител; Общинска комисия за защита на населението при бедствия и аварии; |
| III. Земетресение -Нарушена психол. устойчивост на ра-ботещите, резултат на стреса от самото явление -Резултатните пос-ледствия за обекта | Използване на подходящи места, осигурени срещу земетръс за укритие; Психологическо овладяване на паниката. | Техническите ръководители на обекта | Дирекция "Гражданска защита"; Общинска комисия за защита на населението при бедствия и аварии; РСПАБ |
| ІV. Гръмотевични бури -Поражения на хора от природни електрически заряди; -Стрес от въздействието. | Извеждане и разпола-гане на хората на под-ходящи места;Даване на указания съгласно инструк. за д-вие в случай на гръмотевици; | Техническите ръководители на обекта | Гл. изпълнител; Дирекция "Гражданска защита"; Общинска комисия за защита на населе-нието при бедствия и аварии; |

III. Профилактчни мерки за предотвратяване  на авариите

III.1. Профилактични мерки за предотвратяване на пожари.

III.1.1. Пожароопасните материали и лесно запалими течности се съхраняват на строителната площадка в определените за целта места.	Отг. Техн. ръководител, работници

III.1.2. Недопускане на разлив на масла и горива.	 Отг. Техн. ръководител, работници

III.1.3. Използване на подходящи, плътно затворени съдове за съхраняване на горива, масла, разтворители.					 	Отг. Техн. ръководител, работници

III.1.4.Проверка годността и окомплектоване средствата за гасене. Отг.Техн. ръководител, III.1.5. Недопускане паленето на открит огън на неподходящи и необезопасени места.

Отг. Техн. ръководител, работници

III.1.6. Недопускане оставяне на незагасен огън при завършване на работната смяна.

Отг. Техн. ръководител, работници

III.1.7. Стриктно спазване на противопожарните изисквания от работещите и изискванията на нормативните актове по пожарна безопасност.           	Отг. Техн. ръководител, работници

III.1.8. Недопускане тютюнопушене и палене на открит огън при работа със строителни продукти, отделящи пожаро или взривоопасни пари, газове или прах (заваряване, боядисване, бутилки под налягане и др.).            		Отг. Техн. ръководител, работници

III.2. Профилактични мерки за предотвратяване на наводнения

III.2.1.Реална преценка на атмосферната прогноза и провеждане на извънреден инструктаж за безопасна работа.     						Отг. Подизпълнители

III.2.2.Извеждане на хората от опасната зона		Отг. Техн. ръководител

III.3.Профилактични мерки срещу земетресения

III.3.1.Информиране на работещите за начина на действие и поведение в случай на земетресение.    						Отг. Техн. ръководител

III.4. Профилактични мерки при гръмотевични бури     Отг. Техн. ръководител

III.4.1.Информиране на работещите за начина на действие и поведение в случай на гръмо-

Тевични бури.						Отг. Техн. Ръководител

XIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В ЛИКВИДИРАНЕ НА АВАРИЯТА

IV.1. Отговорен ръководител по ликвидиране на аварията е управителят на главния изпълнител, а в негово отсъствие - управителят на подизпълнителя.

IV.2. Задължения на управителя на подизпълнителя:

- Прави обективна оценка на състоянието;

- Извежда хората на подходящи безопасни места;

- Сформира спасителни звена и разпределя действията;

- Организира спасителни действия на пострадали хора и съоръжения;

- Уведомява длъжностните лица и службите, съобразно ППЛА.

При ликвидиране на пожари и запалвания, след пристигане на специалните органи се изпълняват техните разпореждания.

XIV. СПИСЪК НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА, КОИТО ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА БЪДАТ УВЕДОМЕНИ ЗА АВАРИЯТА :    Калина Софиянска – тел.0888 743221

XV. ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА, РЕГИОНАЛНА СЛУЖБА "ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ", НЕОТЛОЖНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ДРУГИ:

1. Дирекция "Гражданска защита" — 02/ 955 55 66

2. Пожарна и аварийна безопасност , спешна памащ— 112, 160,150

3. Общинска администрация — 02 / 980 99 37

4. Дирекция "Областна инспекция по труда", София — 02/ 875 8003

5. Регионално управление "Социално осигуряване" — 02 / 9261010

6. Дирекция “Полиция” – 02 / 987 77 77

7. Софийска вода АД  - Пламен Зеленков  0884 666 761

Проектант: ..................................				.			               (инж. К.Софиянска)

МЕРКИ И ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

1.Забранява се допускането до работа на строителната площадка на лица, които:

- Нямат пропуск за обекта

- Не са съответно инструктирани и обучени по БХТПО.

- Не са запознати с плана за ликвидиране на авария и с инструкциите за дейност при аварии на строит.площадка.

- Не са снабдени или не ползват съответно изискващите се специално работно облекло, обувки и лични предпазни средства.

- Имат противопоказни заболявания спрямо условията на работата, която им се възлага.

- Са правоспособни или имат съответната квалификация, но са преместени на друго работно място и не са приминали инструктаж за условията на новото работно място.

- Са в нетрезво състояние

- Не се допускат неупълномощени и необучени лица в  ПС.

2.Забранява се допускането на лица, навършили 60 год. до работа на височина, за която се изисква ползването на предпазни колани

3.Общи изисквания.

Зоните и местата на строителната площадка, криещи потенциална опасност, да се обозначат със знаци по БДС 11010-73 или с табели със съответните надписи.

- При работа с материали, отделящи пожаро или взривоопасни пари и газове, се забранява пушенето, ползването на открит пламък или огън, на нагревателни уреди, на транспортни средства без искроуловители, на инструменти, при работа с които могат да се  получават искри, както и на електрически съоръжения, на които степента на защита не отговаря на класа на помещението, или на околната среда.

4.Средства за индивидуална защита.

- Лицата, намиращи се на работа или посещение на строителната  площадка, да ползват предпазни каски.

5.Временно електрозахранване.

- Кабелите, използвани за временно електрозахранване на обекта с дължина над 3 м , които се полагат въздушно, да се окачват към носещо въже или към съществуващи конструктивни елементи, така че изолацията им да не се подлага на механични увреждания.

- Забранява се на всички работници, с изключение на електротехническия персонал, натоварен пряко с изпълнение или поддържане на временното електрозахранване, да извършват ремонт на електрическите съоръжения, както и да присъединяват или откачват подвижни консуматори към ел.табла, когато това не става посредством щепселно съединение.Ел.таблата да се държат заключени от електротехническия персонал.

- Ел.таблата и шкафовете трябва да бъдат означени със съответните надписи, съобразно тяхното предназначение.

- Всички разпределителни табла стационарен тип трябва да бъдат заземени надежно със собствен заземител.

- Електрическите съоръжения – кабели, проводници, електропотребители и др., които се намират на строителната площадка/освен тези, които са в складовете или са опаковани/, да се считат като такива, намиращи се под напрежение, независимо от това, дали са включени към електрическата мрежа.

- Всички работи по електрическите съоражения, ползвани на строителната площадка, да се извършват при изключено напрежение, включително и подмяна на предпазители.

6.Строителни машини.

Допусканите до работа на строителната площадка строителни машини, трябва да имат паспорт и съответни инструкции, изисквани с чл.4 от правилника.

Забранява се работа със строителни машини или с отделни техни агрегати, системи или устройства не по предназначението им.

7.Агрегати, машини и инструменти

Забранява се ползването на агрегати, машини и инструменти за извършване на СМР, които не са електрообезопасени и изпитани съгласно съответните изисквания, посочени в ЗБУТ при експлоатацията на електрическите уредби  и съоръжения, глава VI, т.1.

8 .Кофражни, арматурни и бетонни  работи

Преминаването със или без ръчни колички върху кофраж, монтирана армировка и прясно излят бетон става по стабилно поставени върху подложки пътеки.

При декофрирането работещите използват предпазни очила.

Не се допуска рязане с ръчни ножици на парчета стоманени пръти, по-къси от 0,30 m.

9.Монтажни работи

Монтажните работи се извършват така, че да са осигурени устойчивостта и геометричната неизменяемост на монтираната част във всеки етап на монтажа и безопасното изпълнение на монтажните и останалите видове строителни работи, извършвани по съвместен график.

Стоманобетонните елементи при преместването им с кран се осигуряват срещу завъртане и движение.

Не се допуска:

- повдигане или придърпване на товари, когато въжетата на товарния полиспаст не са във вертикално положение или са усукани; за целта окачените монтажни елементи се насочват с направляващи въжета;

- вдигнати товари да висят на куката на крана по време на почивка или при други прекъсвания на работата;

- проверяване с ръка на точността на съвпадение на монтажните отвори; за целта се използват специални инструменти и приспособления.

10.Монтаж на инсталации

Електрическите инсталации се монтират от лица с необходимата правоспособност по електробезопасност.

Не се допуска използване на части от постоянните електрически инсталации за временни захранвания преди пълното им завършване и въвеждане в експлоатация.

При извършване на изпитване на готови електрически инсталации се вземат предпазни мерки за защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа, от попадане под напрежение и поражения от електрически ток.

Свързване или огъване на пластмасови канализационни тръби чрез загряване се извършва на определени за целта места и на безопасно разстояние от горими материали.

Водопроводните и канализационните инсталации се монтират върху здрави носещи конструкции посредством закрепващи елементи с достатъчна носимоспособност.

При монтаж на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации техническият ръководител не допуска влагане на продукти и части, предназначени за студена вода в инсталации за топла вода.

Инсталации, в частност връзки в електроинсталации, заварки и укрепвания на тръби, фасонни части, отоплителни тела, вентилационни проводи и др., които се изпълняват едновременно с други видове СМР, се монтират с повишено внимание и под непосредствено наблюдение на техническия ръководител или упълномощен от него бригадир.

11.Товароразтоварни работи и складиране

Товаро-разтоварните работи и временното приобектно складиране и съхранение на продукти, изделия, оборудване и др. се извършват така, че да са осигурени срещу евентуално изместване, преобръщане или падане.

При товароподемни операции на различни видове варови разтвори, мазилки и др. се използват съдове, непозволяващи преобръщане или разсипване на материала.

12.Общи изисквания по противопожарна охрана.

Пожаро и взривоопасните места на територията на строителната площадка да се картоте-кират и да се означат със знаци по БДС 11010-73 или с табели със съответните надписи.

На строителната площадка със заповед се назначава отговорник по противопож. охрана.

Със заповед на ръководителя на строителната фирма-Главен изпълнител, след съгласуване с органите на противопожарна охрана, да се определят местата в сградата, складовете и територията на строителната площадка, както и случаите, при които могат да се извършват огневи работи след писмено разрешение на издалия заповедта и при спазване изискванията на Инструкцията за противопожарните мерки за извършване на огневите работи./ДВ бр.90/1967г/

На строителната площадка се предвиждат определени места от техническото ръководство на обекта, съгласувани с органите на противопожарна охрана, съоръжени с винаги годни за употреба подръчни уреди, съоръжения и инсталации за пожарогасене в съответствие с Наредба Із-1971/ 29.10.2009 г. за строително – технически  правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар обн. –ДВ, бр.96 от 04.12.2009 г.,

Подръчни пожарни уреди, съоръжения и инсталации за пожарогасене на строителната площадка се зачисляват на лица, определени от техническото ръководство на обекта за отговорници по противопожарна охрана, на които лица се възлага контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди, съоръжения и  инсталации. Резултатите от проверките се вписват в специален приобектов дневник.

Забранява се ползването на уредите и средствата по предходната алинея за стопански, производствени и други нужди, несвързани с пожарогасене.

Забранява се пушенето и използването на открит огън на строителната площадка на места, категоризирани или определени от ПСТН и от органите на противопожарна охрана като “пожаро или взривоопасни”.

Пушенето да се разрешава само на местата, определени и разрешени за тази цел от органите на противопожарната охрана. Тези места да се обозначат със съответните знаци или надписи.

Забранява се ползването във  взривоопасна  среда на инструменти и приспособления, при работа с които могат да се образуват искри.

Пожароопасните материали да се съхраняват на строителната площадка в помещения, отговарящи на изискванията на ПСТН.

17. Аварии и злополуки, даване на първа помощ.

Ръководителите на строителната фирма утвърждават:План за ликвидиране на аварии на строителните площадки  и инструкции за дейност при аварии, които да обхващат всички възможни случаи на аварии и причините, поради които могат да възникнат, сигнала, известяващ “аварийно положение”, както и да определят поведението и задълженията на всяко длъжностно лице и работник на строителната площадка в случай на авария.

С плана за ликвидиране на аварии и с инструкциите за дейност  при аварии да са запознати лицата, допускани на работа на строителната площадка.

При подаване на сигнал, известяващ аварийно положение на строителната площадка, техническото ръководство на обекта или заместващият го в негово отсъствие се задължава да вземе незабавно следните мерки:

В случай на пожар да осигури незабавното уведомяване на съответните органи за противопожарна охрана.

На мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението да прекрати изпълнението на всякакви строително-монтажни работи.

Да изключи напрежението, захранващо всякакъв вид производствено оборудване в

аварийния участък.

Да организира ликвидирането и локализирането на аварията, като използва защитни и безопасни инструменти и съоръжения.

Да се разпореди отстраняването на безопасно място на служителите и работниците, незаангажирани с борбата срущу аварията.

ИНФОРМАЦИОННЕН ЛИСТ № 1

За изпълнение на мероприятия по ЗБУТ за обект: ”Разширение на инсталациите за хлориране на водата в ПСПВ ”Панчарево” за допълнително  хлориране на водата в Кремиковския водопровод

| № | Мероприятие | Отговор |  | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Има ли разрешение за строителство? | да |  |  |
| 2. | Ще се заеме ли тротоара? | не |  |  |
| 3. | Ще се огражда ли площадката? | да |  |  |
| 5. | Почистена ли е площадката от сгради, отпадъци, дървета? | да |  |  |
| 6. | Означени ли са местата за отдих? | да |  | фургон |
| 7. | Направена ли е редовна водопроводна връзка? | да |  |  |
| 8. | Има ли чешма с течаща вода? | да |  |  |
| 10. | Има ли тоалетна? |  | да |  |
| 11. | Узаконена ли е ел. връзката? | да |  |  |
| 12. | Има ли протокол за заземяване на главно ел.табло? | да |  |  |
| 13. | Доставен ли е пожарогасител? | да |  |  |
| 14. | Доставена ли е аптечка? | да |  |  |
| 15. | Направена ли е оценка на риска? | да |  |  |
| 16. | Документирани ли са инструктажите за безопасна работа? | да |  |  |
| 17. | Има ли заверена заповедна книга? | да |  |  |

Дата:                                                       Технически ръководител