Възложител:  Столична община чрез концесионер “Софийска вода” АД

- ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Обект Реконструкция на съществуващ тласкател за излишна утайка на СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски и подмяна на тръбната разводка в помпената станция

Част:    ПБ

Фаза :  РП

Проектант:…………………………..

/инж. Св. Ангелова/

Ст. проектант:…………………….

/инж. Ц. Димитрова/

Р-л отдел:………………………….

/инж. Ал. Гарагушкова/

Възложител  ………………………….

/инж. Ж. Рангелов/

| Съгласували | Име | Подпис |
| --- | --- | --- |
| Геодезия | инж. Д. Димитров |  |
| Технологична | инж. Ц. Димитрова |  |
| ПБЗ | инж. С. Ангелова |  |

май  2020 г., гр. София

Съдържание:

| Челен лист |  |
| --- | --- |
| Обяснителна записка |  |

Чертежи:

1/1. Пожарна безопасност  - ситуация

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по част пожарна безопасност

Настоящата  обяснителна записка е разработена по част Технологична за обект:“ Реконструкция на съществуващ тласкател за излишна утайка на СПСОВ Кубратово, кв. Бенковски и подмяна на тръбната разводка в помпената станция

При проектирането са спазени изискванията на:

- Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи

/Д.В.бр.34/2005г./;

- Наредба №8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места /Д.В.бр.71/99г./;

- Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи /Д.В.бр.88/2004г./;

- Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар Обн. ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06.2010 г.; попр. ДВ, бр. 17 от 02.03.2010 г.; изм. с РЕШЕНИЕ № 13641 на ВАС от 15.11.2010 г. по а.д. № 9105/2010 г. - ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм. и доп. ДВ, бр. 75 от 27.08.2013 г., изм. и доп. ДВ, бр.69 от 19.08.2014г., изм. и доп. ДВ, бр.89 от 28.10.2014 г., изм. ДВ, бр.8 от 30.01.2015 г., изм. и доп. ДВ, бр.2 от 08.01.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2017г.

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти /Д.В.бр.51/2001г./.

- При изграждане на водопроводната мрежа да се спазват следните стандарти:

-	Водоснабдяване. Изисквания към системите извън сградите – БДС EN 805;

-	Арматури за водоснабдяване – БДС EN 1074-1(2,3,4,5);

-	Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване – БДС EN 12201-

I. ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СТРОЕЖА;

Настоящият работен проект е изготвен във връзка с реализирането на инвестиционната програма на “Софийска вода” АД. Предмет на проекта е реконструкция на тласкателя от ПС за излишна утайка до разпределителна шахта.

При разработване на проекта са взети в предвид следните мерки:

- Пасивни мерки за пожарна безопасност, като под „пасивни мерки“ по смисъла на наредбата се разбират мерките за пожарна защита при проектиране, изграждане и експлоатация на строежите, с които се осигурява запазване на носещата способност и на устойчивостта на конструкцията и се ограничава разпространяването на пожари.

- Активни мерки за пожарна безопасност, като под „активни мерки“ по смисъла на наредбата се разбират мерките за защита, с които като допълнение на пасивните мерки се повишава пожарната безопасност на строежите.

II. АКТИВНИ МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ;

Разположението на пожарните хидранти са отразени на ситуацията. В обхвата на проекта има четири съществуващи ПХ разположени както са показани на черт.1/5

Необходимите водни количества за пожарогасене се осигуряват от изградената     водопроводна мрежа.

Съгласно чл.162 т.7 водоснабдяване за пожарогасене не се предвижда при открити технологични съоръжения.

Противопожарно оборудване на строителната площадка

Строителната площадка се оборудва с противопожарни табла, оборудвани с подръчни противопожарни уреди и съоръжения според изискванията на Наредбата, както следва:

- За района на строителната площадка на всеки 500 кв.м.

- прахов пожарогасител 6 кг – 1 брой

- кофпомпа за вода – 1 брой

- съд за вода с обем 200 литра – 1 брой

- кофа – 1 брой

- За фургони и временни канцеларии, във всяко помещение.

- прахов пожарогасител 6 кг – 1 брой

- кофпомпа за вода – 1 брой

- съд за вода с обем 200 литра – 1 брой

- кофа – 1 брой

Подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, се зачисляват на лица определени от техническият ръководител за отговорници по ПАБ.

До  подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, да се осигурява непрекъснат достъп.

Те се обозначават със съответните знаци и се поддържат годни за работа в зимни условия. / Приложение 1/

Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., както и паркиране на превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди и съоръжения.

Пожарна безопасност  по време  на строителство на  водопроводната мрежа;

Към частта на проекта ПБЗ има разработен «План за провеждане на спасителни и  неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи». Работещите на обекта задължително, срещу подпис, трябва да се запознае със съдържанието на плана.

Планът е изготвен в три екземпляра - за Постоянната общинска комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи, за архива на фирмата и за обекта.

Строителната площадка трябва да бъде оградена и сигнализирана съгласно  изискванията на чл.30, ал.2, Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /Д.В. бр.37 от 2004г./

Да се спазват изискванията на Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана /Д.В.бр.77/1995г./

Техническият ръководител да провежда редовно инструктажите предвидени с Наредба №3 за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана /Д.В. бр.44 от 1996г./.

На строителната площадка има осигурен телефон за връзка със службите за пожарна безопасност и защита на населението в случай на необходимост. На видни места е поставена табела с телефонния номер на ПБЗН.

Заваръчните работи по време на строителството трябва да се извършват от квалифициран персонал.  При извършване на на такива дейности да се спазват разстояния от 5м до горими материали и 20м до лесно запалими течности и горими течности. След приключване на работата да се осигурява наблюдение на мястото  от 3 до 5 часа.

Временните електрически инсталации трябва да са изградени в съответствие противопожарните изисквания.

При опасност от възникване на пожари:

- прекратява се дейността на обекта;

- персоналът започва пожарогасене с наличните противопожарни уреди и средства;

- съобщава се на РСПАБ /за съответната община/ - тел. 160 или 112;

- оказва се първа помощ на пострадалите;

- осигурява се достъп до пожара и до източниците за вода на противопожарните автомобили на РСПАБ;

- оказва се помощ на специализираните органи при ликвидирането на пожара;

- при съмнение за загазяване да се ползуват само изолиращи или шлангови противогази, до отстраняване на повредата.

Действия при аварийно положение:

- да се прекрати незабавно работния процес;

- отговорното длъжностно лице незабавно да извести РСПАБ за пожара; неговото естество и размери; вероятността за спиране, както и броя на ранените и фаталните случаи, ако има такива;

- да се евакуират всички хора от обекта.

В случай на авария първи приоритет е да се спасява човешки живот!

Най-важното е да се запази спокойствие и правилно да се получава пълната и точна информация, която да се предаде на аварийния екип.

На обекта не се допуска:

• Използване на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други директни горивни устройства;

• Съхраняване в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро  и взривоопасни вещества в съдове, в количества и по начини, противоречащи на изискванията за ПБ;

• Доставката, използването и съхранението на строителната площадка на леснозапалими и горими течности, освен когато са създадени необходимите условия за това при спазване на съответните нормативни изисквания и указанията на производителя;

• Оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини, както и паркиране на механизация по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръжения и инсталации;

• Тютюнопушенето и паленето на открит огън, независимо от климатичните условия и частта от денонощието на места, категоризирани или определени като „пожаро - или взривоопасни";

• Подгряване с открит огън на замръзнали водопроводни, канализационни и др. тръбопроводи;

• Подгряване на двигатели с вътрешно горене на строителни машини с открит огън, електронагревателни уреди;

• Окачване на дрехи върху части от електрическата инсталация и сушенето им върху отоплителни и нагревателни уреди;

По време на пътните работи да се запази изправността, достъпа и обозначението на съществуващите противопожарни хидранти, съгласно изискванията на чл.34 от наредба I-209/22.11.2004г. на МВР.

При евентуално затваряне на улиците за ремонтни работи, с което ще се възпрепятства преминаването на противопожарни автомобили, предварително да се уведоми съответната РС”ПБЗН”. Изготвен е проект за временна организация на движението по време на строителството, като целта е да  има проходимост в квартала и пожарните коли (в случай на пожар и в съседни обекти) да могат да се придвижват без затруднение.

Пожаротехническите средства трябва да съответстват на европейските международни стандарти, както следва:

а) носими пожарогасители с прах, с въглероден диоксид и на водна основа – съгласно БДС EN 3 „Пожарогасители носими” и БДС ISO 11602 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители”;

б) возими пожарогасители с прах и с въглероден диоксид - съгласно БДС EN 1866 „Пожарогасители возими” и БДС ISO 11602 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители”;

в) противопожарни одеяла - съгласно БДС EN 1869 „Противопожарни одеяла”.

Гасителни средства, съдържащи се в носимите и возимите пожарогасители, трябва да съответстват на европейските и международни стандарти, както следва:

а) пенообразуватели - съгласно БДС EN 1568 „Пожарогасителни вещества. Пенообразуватели”;

б) пожарогасителен прах - съгласно БДС EN 615 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни вещества. Изисквания за прахове /без прахове за пожари клас D/”;

в) въглероден диоксид - съгласно БДС EN 25923 „Защита срещу пожар. Пожарогасителни средства. Въглероден двуокис”.

Съставил: ..............................

/инж. С. Ангелова/

Приложение 1

Пожарогасител 		                 Телефон при пожар 	       Противопожарни съоръжения

Посока към пожарогасителните технически средства